Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Dugo Selo (srednja vrijednost)-srpanj 2026.

|  |  |  |  | ZO Kosnica - Petruševec |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | Parametar sukladnosti | Mjerna jedinica | MDK˟ | Rezultat (srednja vrijednost) | Broj uzoraka | Broj nesukladnih uzoraka |
| 1. | Boja | jedinica boje Pt/Co skale | 20 | <5 | 19 | 0 |
| 2. | Mutnoća | NTU jedinica | 4,0 | 0,15 | 19 | 6 |
| 3. | Miris | / | bez | bez | 19 | 0 |
| 4. | Okus | / | bez | bez | 19 | 0 |
| 5. | Temperatura | ˚C | 25 | 21,2 | 19 | 0 |
| 6. | pH | pH jedinica | 6,5-9,5 | 7,4 | 19 | 0 |
| 7. | Elektrovodljivost | μS/cm | 2500 | 475 | 19 | 0 |
| 8. | Utrošak KMnO₄ | mg/L O₂ | 5,0 | <0,5 | 19 | 0 |
| 9. | Slobodni rezidualani klor | mg/L | 0,5 | 0,23 | 19 | 0 |
| 10. | Kloridi | mg/L | 250 | 11,4 | 19 | 0 |
| 11. | Amonij | mg/L | 0,50 | <0,05 | 19 | 0 |
| 12. | Nitriti | mg/L | 0,50 | <0,05 | 19 | 0 |
| 13. | Nitrati | mg/L | 50 | 7,6 | 19 | 0 |
| 14. | Ukupni koliformi | broj/100 ml | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 15. | Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 16. | Aerobne bakterije na 22˚C | broj/1 ml | 100 | 2,1 | 19 | 0 |
| 17. | Aerobne bakterije na 36˚C | broj/1 ml | 100 | 3,6 | 19 | 0 |
| 18. | Enterokoki | broj/100 ml | 0 | 0 | 19 | 0 |
| * maksimalno dopuštena koncentracija |  |  |  |  |  |  |

Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Vrbovec (srednja vrijednost)- srpanj 2026.

|  |  |  |  | ZO Kosnica - Petruševec |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | Parametar sukladnosti | Mjerna jedinica | MDK˟ | Rezultat (srednja vrijednost) | Broj uzoraka | Broj nesukladnih uzoraka |
| 1. | Boja | jedinica boje Pt/Co skale | 20 | <5 | 16 | 0 |
| 2. | Mutnoća | NTU jedinica | 4,0 | 0,16 | 16 | 0 |
| 3. | Miris | / | bez | bez | 16 | 0 |
| 4. | Okus | / | bez | bez | 16 | 0 |
| 5. | Temperatura | ˚C | 25 | 21,6 | 16 | 0 |
| 6. | pH | pH jedinica | 6,5-9,5 | 7,2 | 16 | 0 |
| 7. | Elektrovodljivost | μS/cm | 2500 | 479 | 16 | 0 |
| 8. | Utrošak KMnO₄ | mg/L O₂ | 5,0 | <0,5 | 16 | 0 |
| 9. | Slobodni rezidualani klor | mg/L | 0,5 | 0,17 | 16 | 0 |
| 10. | Kloridi | mg/L | 250 | 12,5 | 16 | 0 |
| 11. | Amonij | mg/L | 0,50 | <0,05 | 16 | 0 |
| 12. | Nitriti | mg/L | 0,50 | <0,05 | 16 | 0 |
| 13. | Nitrati | mg/L | 50 | 7,0 | 16 | 0 |
| 14. | Ukupni koliformi | broj/100 ml | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 15. | Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 16. | Aerobne bakterije na 22˚C | broj/1 ml | 100 | 6,2 | 16 | 0 |
| 17. | Aerobne bakterije na 36˚C | broj/1 ml | 100 | 3,0 | 16 | 0 |
| 18. | Enterokoki | broj/100 ml | 0 | 0 | 16 | 0 |
| * maksimalno dopuštena koncentracija |  |  |  |  |  |  |

Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Ivanić (srednja vrijednost)-srpanj 2026.

|  |  |  |  | ZO Kosnica - Petruševec |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | Parametar sukladnosti | Mjerna jedinica | MDK˟ | Rezultat (srednja vrijednost) | Broj uzoraka | Broj nesukladnih uzoraka |
| 1. | Boja | jedinica boje Pt/Co skale | 20 | <5 | 18 | 0 |
| 2. | Mutnoća | NTU jedinica | 4,0 | 0,14 | 18 | 0 |
| 3. | Miris | / | bez | bez | 18 | 0 |
| 4. | Okus | / | bez | bez | 18 | 0 |
| 5. | Temperatura | ˚C | 25 | 20,5 | 18 | 0 |
| 6. | pH | pH jedinica | 6,5-9,5 | 7,2 | 18 | 0 |
| 7. | Elektrovodljivost | μS/cm | 2500 | 478 | 18 | 0 |
| 8. | Utrošak KMnO₄ | mg/L O₂ | 5,0 | <0,5 | 18 | 0 |
| 9. | Slobodni rezidualani klor | mg/L | 0,5 | 0,20 | 18 | 0 |
| 10. | Kloridi | mg/L | 250 | 10,6 | 18 | 0 |
| 11. | Amonij | mg/L | 0,50 | <0,05 | 18 | 0 |
| 12. | Nitriti | mg/L | 0,50 | <0,05 | 18 | 0 |
| 13. | Nitrati | mg/L | 50 | 7,3 | 18 | 0 |
| 14. | Ukupni koliformi | broj/100 ml | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 15. | Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 16. | Aerobne bakterije na 22˚C | broj/1 ml | 100 | 1,1 | 18 | 0 |
| 17. | Aerobne bakterije na 36˚C | broj/1 ml | 100 | 4,0 | 18 | 0 |
| 18. | Enterokoki | broj/100 ml | 0 | 0 | 18 | 0 |
| * maksimalno dopuštena koncentracija |  |  |  |  |  |  |

Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Sveti Ivan Zelina (srednja vrijednost)- srpanj 2026.

|  |  |  |  | ZO Kosnica - Petruševec |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | Parametar sukladnosti | Mjerna jedinica | MDK˟ | Rezultat (srednja vrijednost) | Broj uzoraka | Broj nesukladnih uzoraka |
| 1. | Boja | jedinica boje Pt/Co skale | 20 | <5 | 27 | 0 |
| 2. | Mutnoća | NTU jedinica | 4,0 | 0,15 | 27 | 0 |
| 3. | Miris | / | bez | bez | 27 | 0 |
| 4. | Okus | / | bez | bez | 27 | 0 |
| 5. | Temperatura | ˚C | 25 | 20,7 | 27 | 0 |
| 6. | pH | pH jedinica | 6,5-9,5 | 7,4 | 27 | 0 |
| 7. | Elektrovodljivost | μS/cm | 2500 | 476 | 27 | 0 |
| 8. | Utrošak KMnO₄ | mg/L O₂ | 5,0 | <0,5 | 27 | 0 |
| 9. | Slobodni rezidualani klor | mg/L | 0,5 | 0,17 | 27 | 0 |
| 10. | Kloridi | mg/L | 250 | 11,7 | 27 | 0 |
| 11. | Amonij | mg/L | 0,50 | <0,05 | 27 | 0 |
| 12. | Nitriti | mg/L | 0,50 | <0,05 | 27 | 0 |
| 13. | Nitrati | mg/L | 50 | 7,4 | 27 | 0 |
| 14. | Ukupni koliformi | broj/100 ml | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 15. | Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 16. | Aerobne bakterije na 22˚ C | broj/1 ml | 100 | 4,8 | 27 | 0 |
| 17. | Aerobne bakterije na 36˚C | broj/1 ml | 100 | 6,7 | 27 | 0 |
| 18. | Enterokoki | broj/100 ml | 0 | 0 | 27 | 0 |
| * maksimalno dopuštena koncentracija |  |  |  |  |  |  |

Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Čazma (srednja vrijednost)- srpanj 2026.

|  |  |  |  | ZO Kosnica - Petruševec |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | Parametar sukladnosti | Mjerna jedinica | MDK˟ | Rezultat (srednja vrijednost) | Broj uzoraka | Broj nesukladnih uzoraka |
| 1. | Boja | jedinica boje Pt/Co skale | 20 | <5 | 13 | 0 |
| 2. | Mutnoća | NTU jedinica | 4,0 | 0,23 | 13 | 0 |
| 3. | Miris | / | bez | bez | 13 | 0 |
| 4. | Okus | / | bez | bez | 13 | 0 |
| 5. | Temperatura | ˚C | 25 | 21,6 | 13 | 0 |
| 6. | pH | pH jedinica | 6,5-9,5 | 7,3 | 13 | 0 |
| 7. | Elektrovodljivost | μS/cm | 2500 | 469 | 13 | 0 |
| 8. | Utrošak KMnO₄ | mg/L O₂ | 5,0 | <0,5 | 13 | 0 |
| 9. | Slobodni rezidualani klor | mg/L | 0,5 | 0,07 | 13 | 0 |
| 10. | Kloridi | mg/L | 250 | 10,1 | 13 | 0 |
| 11. | Amonij | mg/L | 0,50 | <0,05 | 13 | 0 |
| 12. | Nitriti | mg/L | 0,50 | <0,05 | 13 | 0 |
| 13. | Nitrati | mg/L | 50 | 6,9 | 13 | 0 |
| 14. | Ukupni koliformi | broj/100 ml | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 15. | Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 16. | Aerobne bakterije na 22˚C | broj/1 ml | 100 | 4,9 | 13 | 0 |
| 17. | Aerobne bakterije na 36˚C | broj/1 ml | 100 | 5,4 | 13 | 0 |
| 18. | Enterokoki | broj/100 ml | 0 | 0 | 13 | 0 |
| * maksimalno dopuštena koncentracija |  |  |  |  |  |  |